KHỐI CỬA SỔ TRƯỢT VÀ TẠO PATCH CHO QUÁ TRÌNH TÍNH TOÁN PE

(SLIDING WINDOW & PATCH GENERATOR)

1. Tổng quan

Trong phép tích chập, mỗi phép tính yêu cầu đồng thời một vùng dữ liệu gồm điểm ảnh, gọi là Patch.

Dữ liệu đầu vào được truyền từ bộ nhớ DDR4 thông qua DMA dưới dạng luồng tuần tự theo thứ tự từ trái sang phải và từ trên xuống dưới. Việc lưu toàn bộ Feature Map vào BRAM chỉ để phục vụ việc tạo Patch sẽ làm tăng đáng kể nhu cầu bộ nhớ.

Do đó, hệ thống sử dụng kiến trúc Sliding Window kết hợp Line Buffer để tạo Patch trực tiếp trên luồng dữ liệu.

Kiến trúc gồm:

- FIFO: đệm dữ liệu đầu vào từ AXI4-Stream.

- Line Buffer: lưu tạm hai hàng dữ liệu trước đó.

- Window Generator: tạo cửa sổ từ hai hàng trong Line Buffer và hàng dữ liệu hiện tại.

- PE: nhận Patch và thực hiện phép tích chập.

2. Nguyên lý hoạt động của Line Buffer

Đối với Kernel 3x3, cần đồng thời dữ liệu của 3 hàng liên tiếp. Vì dữ liệu của hàng hiện tại đang được truyền trực tiếp vào, chỉ cần lưu lại 2 hàng trước đó.

Với Feature Map có chiều rộng W, dung lượng bộ nhớ cần thiết cho Line Buffer xấp xỉ: 2×W

thay vì phải lưu toàn bộ H×W điểm ảnh.

3. Quá trình tạo Patch 3x3

3.1. Nạp hai hàng đầu tiên

Khi bắt đầu xử lý Feature Map, hệ thống lần lượt nhận các điểm ảnh của hai hàng đầu tiên.

- Hàng 1 được lưu vào Line Buffer 1.

- Hàng 2 được lưu vào Line Buffer 2.

- Trong giai đoạn này chưa đủ 3 hàng nên chưa thể tạo Patch hoàn chỉnh.

Đối với ảnh : 28×28

H1 = 1 -> 28

H2 = 29 -> 56

3.2. Tạo Patch đầu tiên

Khi bắt đầu nhận hàng thứ 3, hệ thống đã có đủ ba hàng: H1​, H2​, H3​

Khi ba điểm ảnh đầu tiên của hàng thứ 3 được nhận, Window Generator tạo Patch đầu tiên:

Patch này được phát tín hiệu báo tạo thành công 1 patch và đưa sang mảng PE để thực hiện phép tích chập.

4. Cơ chế trượt cửa sổ

Sau khi Patch đầu tiên được tạo, mỗi khi nhận thêm một điểm ảnh mới, cửa sổ dịch sang phải một cột.

Ví dụ:

| Patch 0: [ 1 2 3 ] [29 30 31 ] [57 58 59 ] | Patch 1: [ 2 3 4 ] [30 31 32 ] [58 59 60 ] | Patch 2: [ 3 4 5 ] [31 32 33 ] [59 60 61 ] |
| --- | --- | --- |

Với Stride = 1, mỗi chu kỳ xử lý tiếp theo có thể tạo ra một Patch mới sau khi Pipeline đã được khởi động.

Do đó, với ảnh 28x28, Kernel 3x3, Stride 1, không Padding:

Hout​ = Wout​ = 28 – 3 + 1 = 26

Tổng số Patch cần tạo là: 26×26=676 Patch

5. Luồng dữ liệu tổng thể (in – out của sliding)

DDR4 ──► AXI4-Stream DMA ──► Input FIFO ──► Line Buffer (2 hàng)

──► Window Generator ──► Patch 3×3 ──► 8 PE Lanes ──► Output Buffer

Trong đó:

- FIFO đảm nhiệm đệm luồng dữ liệu từ DMA.

- Line Buffer lưu hai hàng trước đó.

- Window Generator kết hợp hai hàng được lưu và hàng hiện tại để tạo Patch 3x3.

- PE Lanes sử dụng Patch để thực hiện phép tích chập.

- Output Buffer thu gom các kết quả đầu ra.

6. Ưu điểm của kiến trúc

Kiến trúc Sliding Window & Line Buffer mang lại ba ưu điểm chính:

- Giảm yêu cầu bộ nhớ: chỉ cần lưu hai hàng thay vì toàn bộ Feature Map.

Với ảnh 28x28: 		2x28 = 56

so với: 		          28x28 = 784 pixel.

- Xử lý theo kiểu Streaming: dữ liệu được xử lý trực tiếp khi truyền từ DDR4, không cần chờ toàn bộ ảnh được lưu vào BRAM.

- Hỗ trợ Pipeline: sau khi hoàn tất giai đoạn khởi động, Window Generator có thể liên tục cung cấp Patch mới cho PE Array theo từng chu kỳ xử lý.

- Tái sử dụng các cột đã đọc trước đó khi stride (chỉ đọc thêm 1 mới) và tái sử dụng các hàng đã lưu trước đó và chỉ đọc thêm vị trí hàng mới.

Tái sử dụng theo chiều ngang (Horizontal - Sliding Window Buffer) - Thực hiện: Khi nhân ma trận 3×3 trượt sang phải 1 bước (Stride=1). - Thực thi phần cứng: - 2 cột cũ của cửa sổ 3×3 hiện tại được đẩy (dịch) sang trái để tái sử dụng. - Hệ thống chỉ đọc thêm đúng 1 cột mới (3 điểm ảnh) ở phía bên phải. Tái sử dụng theo chiều dọc (Vertical - Line Buffer) - Thực hiện: Khi nhân ma trận dịch xuống các hàng tiếp theo của Feature Map. - Thực thi phần cứng: - Đối với Kernel 3×3, Line Buffer lưu lại 2 hàng điểm ảnh cũ ngay trên RAM nội bộ. - Khi quét hàng mới, phần cứng chỉ đọc thêm 1 hàng điểm ảnh mới từ bộ nhớ chính (Activation RAM) thay vì phải đọc lại cả 3 hàng.

7. Tóm tắt

Kiến trúc Sliding Window & Patch Generator chuyển đổi luồng dữ liệu Pixel-by-Pixel từ DMA thành các Patch 3x3 liên tục bằng cách sử dụng hai Line Buffer và Window Generator.

Với Kernel 3x3, hệ thống chỉ cần lưu hai hàng dữ liệu trước đó, sau đó kết hợp với hàng hiện tại để tạo cửa sổ tích chập. Các Patch được tạo theo thứ tự không gian và truyền trực tiếp đến 8 PE Lanes để thực hiện tính toán Convolution.

QUÁ TRÌNH TÍNH TOÁN KHỐI OUTPUT BUFFER

VÀ KHỐI OUTPUT CONVOLUTION

1. Vai trò trên Sơ đồ Kiến trúc

Khối Output Buffer đóng vai trò là "điểm hội tụ dữ liệu" ở chặng cuối của bộ tăng tốc CNN Accelerator. Nhiệm vụ chính của khối này bao gồm:

- Thu gom và đồng bộ: Nhận đồng thời các điểm ảnh kết quả đầu ra (Output Pixels) do M khối xử lý kênh song song phần cứng (từ Kênh 0 đến Kênh M-1) xả ra tại cùng một thời điểm hoàn tất.

- Đóng gói dữ liệu: Ghép các điểm ảnh đơn lẻ này lại thành một Vector dữ liệu có độ rộng chuẩn, ví dụ 64-bit đối với 8 điểm ảnh 8-bit.

- Chuyển tiếp luồng: Đưa vector kết quả sang các tầng xử lý kế tiếp như Max Pooling hoặc gửi tới bộ điều khiển DMA để ghi về bộ nhớ ngoài DDR.

2. Luồng Tính toán Chi tiết tại Một Vị trí Cửa sổ Trượt (Patch 3 × 3)

Thông số thiết kế hệ thống

- Ảnh / Feature Map ngõ vào: Kích thước H × W × X, với X là số kênh đầu vào.

- Feature Map ngõ ra: Kích thước H' × W' × Y, với Y là số kênh đặc trưng ngõ ra.

- Số khối xử lý kênh song song phần cứng: M = 8 khối độc lập (1 chu kỳ sẽ tạo 8 kênh đầu ra và tái sử dụng (3 lần) để tạo 24 kênh đầu ra đối với output convolution 2).

Cấu trúc một khối xử lý kênh song song

1. Phạm vi phần cứng và tính toán song song - Một PE Lane gồm 9 bộ nhân INT8 × INT8 và bộ cộng dồn kết quả của cửa sổ 3x3 (tích luỹ output tại 1 vị trí patch của 8 channel). - Phần cứng thực tế gồm 8 PE Lanes chạy song song, tương ứng với: 8×9=72 bộ nhân - Mỗi PE Lane đảm nhiệm tính toán cho một kênh ngõ ra trong nhóm 8 kênh. 2. Tiến trình xử lý bên trong 1 PE Lane (1 kênh) Tại một vị trí cửa sổ trượt 3×3 đang dừng: - Tính Tích chập từng channel (Lane Single): - Tại mỗi nhịp clock, 9 bộ nhân nhận 9 trọng số W(1…9) đại diện cho kernel của kênh vào cin hiện tại, cùng 9 điểm ảnh đầu vào WindowInput từ Patch 3x3. - Bộ cộng Lane Single tổng hợp kết quả của 9 phép nhân, tạo ra giá trị tích chập cho kênh vào đó. - Tích lũy qua các Kênh ngõ vào (Lane Accumulator / C_IN Loop): - Giá trị Lane Single được cộng dồn liên tục qua IN_CH kênh ngõ vào (IN_CH=8 đối với Conv2) vào thanh ghi Lane Accumulator (32-bit) để tích luỹ cho đủ 8 kênh đầu ra / 1 lần xử lý. - Tầng Hậu xử lý (Post-Processing Pipeline): - Sau khi tích đủ IN_CH kênh ngõ vào, tổng 32-bit trong Accumulator lần lượt đi qua chuỗi: Bias → Lượng tử hóa & Dịch bit (Quantization) → Hàm kích hoạt ReLU. - Kết quả thu được là 1 giá trị Kích hoạt Ngõ ra (1 Output Activation) dạng INT8. 3. Vòng lặp nhóm kênh ngõ ra Ví dụ với tầng Conv2 có tổng cộng 24 kênh ngõ ra (OUT_CH=24), trong khi phần cứng chỉ có 8 PE Lanes vật lý, hệ thống chia 24 kênh thành 3 nhóm (Groups: g=0,1,2), mỗi nhóm xử lý 8 kênh: - Lần g = 0: 8 PE Lanes tính toán và xuất ra 8 kênh đầu tiên (Channel 0…7) đẩy vào bộ đệm 24-Channel Staging Buffer. - Lần g = 1: Đường phản hồi đỏ (GROUP LOOP) kích hoạt g=g+1. 8 PE Lanes tiếp tục tính toán và xuất ra 8 kênh tiếp theo (Channel 8…15). - Lần g = 2: Mạch tăng g=2, tính và xuất 8 kênh cuối cùng (Channel 16…23). Cả 3 lượt chạy g = 0, 1, 2 này đều diễn ra tại cùng một vị trí patch của cả 24 channel (với output convolution 2) trong không gian.

Chi tiết hơn về cách tính cả quy trình:

Bước 1: Trích xuất Cửa sổ trượt (Sliding Patch)

Bộ tạo cửa sổ trượt trích xuất một Patch 3 × 3 từ không gian ảnh đầu vào.

Mỗi Patch chứa:

3 × 3 = 9 điểm ảnh cho mỗi kênh đầu vào.

Với ảnh đầu vào 28 × 28, kernel 3 × 3, stride = 1 và không padding:

26 × 26 = 676 vị trí Patch.

Bước 2: Tính toán tích chập và tích lũy đa kênh ngõ vào

Tại cùng một vị trí cửa sổ trượt, dữ liệu Patch được phát đồng thời tới cả 8 khối xử lý kênh song song.

Tại mỗi khối, dữ liệu trải qua 3 công đoạn.

Giai đoạn 1: MAC

- 9 bộ nhân thực hiện nhân 9 điểm ảnh ngõ vào với 9 trọng số tương ứng từ BRAM.

- Bộ cộng (đơn) 9 ngõ vào gom 9 tích số lại thành Tổng tích chập thô của kênh đầu vào hiện tại.

Có thể biểu diễn đơn giản:

SUM = Pixel 0 × Weight 0 + Pixel 1 × Weight 1 + Pixel 2 × Weight 2 + Pixel 3 × Weight 3 + Pixel 4 × Weight 4 + Pixel 5 × Weight 5 + Pixel 6 × Weight 6 + Pixel 7 × Weight 7  + Pixel 8 × Weight 8

Giai đoạn 2: Tích lũy qua chiều sâu X kênh đầu vào

Tổng tích chập thô được đưa vào Bộ cộng tích lũy đa kênh.

Trường hợp Conv1: X = 1

Bộ tích lũy nhận trực tiếp kết quả:

Lane Accumulator = Lane Single (do chỉ có một kênh đầu vào nên không cần cộng dồn qua nhiều chu kỳ).

Trường hợp Conv2: X > 1

Ví dụ Conv2 có X = 8.

Mạch sẽ lần lượt xử lý các kênh đầu vào:

Channel 0 → Channel 1 → Channel 2 → ... → Channel 7

Quá trình tích lũy:

Kênh 0: Lane Accumulator = Lane Single_0

Kênh 1: Lane Accumulator = Lane Accumulator + Lane_Single_1

Kênh 2: Lane Accumulator = Lane Accumulator + Lane_Single_2

...

Kênh 7: Lane Accumulator = Lane Accumulator + Lane_Single_7

Sau khi xử lý đủ 8 kênh:

Lane Accumulator = Lane_Single_0 + Lane_Single_1 + Lane_Single_2 + ... + Lane_Single_7

Như vậy, Lane Accumulator chứa toàn bộ kết quả tích chập 3D tại vị trí Patch đang xét.

Giai đoạn 3: Hậu xử lý

Sau khi tích lũy đủ X kênh, dữ liệu 32-bit được đưa qua chuỗi:

- Bias: Được cộng đúng 1 lần sau khi đã hoàn thành tích lũy toàn bộ X kênh.

- Quantization: Nhân với Multiplier và dịch bit theo Shift để đưa dữ liệu về độ rộng 8-bit.

- ReLU: Chuẩn hoá dữ liệu về khoảng 0 đến 127.Lớn hơn giá trị 127 thì đưa về 127 và đưa các giá trị âm về 0.

- Đầu ra: Mỗi khối xử lý tạo ra 1 Output Pixel 8-bit.

3. Cơ chế xử lý cho Y kênh đầu ra theo nhóm

Khi số kênh ngõ ra cần tính Y lớn hơn số khối xử lý song song phần cứng M = 8, hệ thống chia Y kênh thành nhiều nhóm xử lý.

Ví dụ: Conv2

Giả sử: X = 8 | Y = 24 | M  = 8

Do phần cứng có 8 khối xử lý song song:

24 Output Channels / = 3 Groups

Ba nhóm là:

Group 0 → Output Channel 0  đến 7

Group 1 → Output Channel 8  đến 15

Group 2 → Output Channel 16 đến 23

Quá trình xử lý tại cùng một vị trí Patch

Mỗi Group sử dụng cùng một Patch đầu vào nhưng sử dụng bộ Weight và Bias tương ứng với nhóm Output Channel đó.

Nhóm 0: Kênh ngõ ra 0 → 7

- Quét lần lượt các kênh đầu vào từ 0 → 7.

- Bộ tích lũy đa kênh cộng dồn kết quả của toàn bộ 8 kênh.

- Sau khi hoàn tất, 8 khối xử lý thực hiện Bias → Quantization → ReLU.

- Kết quả là 8 Output Pixel: Pixel 0 → Pixel 1 → Pixel 2 → ... → Pixel 7

Output Buffer thu gom 8 Pixel này thành: Vector 0 = 64 bit

Nhóm 1: Kênh ngõ ra 8 → 15

Bộ tích lũy được reset:

Lane Accumulator = 0

Sau đó:

- Quét lại các kênh đầu vào 0 → 7.

- Sử dụng bộ Weight tương ứng với Output Channel 8 → 15.

- Tích lũy kết quả.

- Thực hiện Bias → Quantization → ReLU.

- Xuất ra 8 Output Pixel tiếp theo: Pixel 8 → Pixel 9 → ... → Pixel 15

Output Buffer tạo: Vector 1 = 64 bit

Nhóm 2: Kênh ngõ ra 16 → 23

Tương tự và sau đó:

Input Channel 0 → 7 → Weight của Output Channel 16 → 23 → Accumulation → Bias → Quantization → ReLU → Pixel 16 → … → Pixel 23

Output Buffer tạo: Vector 2 = 64 bit

3.4. Kết quả tại một vị trí Patch

Sau khi hoàn thành cả 3 nhóm:

Group 0 → 8 Pixels

Group 1 → 8 Pixels

Group 2 → 8 Pixels

Tổng cộng: 8 + 8 + 8 = 24 Output Pixels

Tại đúng tọa độ Patch (x, y) thì hệ thống thu được đầy đủ:[Pixel 0, Pixel 1, ..., Pixel 23]

Đây chính là một vector dữ liệu có chiều sâu: 1 × 1 × 24

Sau đó cửa sổ trượt mới chuyển sang vị trí tiếp theo….

Ý nghĩa kiến trúc phân nhóm: - Giải quyết bài toán tài nguyên: Mạng CNN yêu cầu tính toán 24 kênh đặc trưng ngõ ra (ở Lớp Conv2). Nếu mở phẳng toàn bộ 24 kênh phần cứng sẽ cần tới 24×9=216 bộ nhân INT8, gây lãng phí diện tích chip. - Giải pháp đề xuất: Hệ thống chỉ cố định 8 PE Lanes phần cứng vật lý. Bộ điều khiển FSM thực hiện chia bài toán 24 kênh thành 3 nhóm xử lý (Groups=24/8=3). - Luồng vận hành: Tại cùng 1 vị trí Patch cửa sổ trượt, mảng 8 PE Lanes được tái sử dụng 3 lần tương ứng với 3 nhóm tham số khác nhau. Kết quả của 3 đợt được Output Buffer thu gom và đóng gói thành vector ngõ ra 24-bit độ sâu hoàn chỉnh cho tọa độ không gian đó.

4. Quá trình thu gom và đóng gói tại Khối Output Buffer

4.1. Gom Dữ liệu Song song và Ghép Bus

Tại thời điểm một Group hoàn tất:

- 8 khối xử lý kênh xuất ra đồng thời 8 Output Pixel.

- Mỗi Pixel có độ rộng 8 bit.

- Output Buffer ghép 8 Pixel thành một Vector 64-bit.

Lane 0 → Pixel 0 ─┐

Lane 1 → Pixel 1 ─┤

Lane 2 → Pixel 2 ─┤

Lane 3 → Pixel 3 ─┤

Lane 4 → Pixel 4 ─┤──► Output Buffer ──► Vector 64-bit

Lane 5 → Pixel 5 ─┤

Lane 6 → Pixel 6 ─┤

Lane 7 → Pixel 7 ─┘

Độ rộng Vector: 8 Pixels × 8 bit = 64 bit

Vector 64-bit: [Pixel 7 | Pixel 6 | Pixel 5 | Pixel 4 | Pixel 3 | Pixel 2 | Pixel 1 | Pixel 0]

4.2. Cấu trúc không gian và kênh

Output Buffer cần đảm bảo hai yếu tố.

1. Đúng thứ tự Kênh

Các Pixel phải được đặt đúng vị trí tương ứng với Output Channel.

Group 0: Pixel 0 → Channel 0 \  Pixel 1 → Channel 1 \ ... \ Pixel 7 → Channel 7

Group 1: Pixel 0 → Channel 8 \ Pixel 1 → Channel 9 \ ... \ Pixel 7 → Channel 15

Group 2: Pixel 0 → Channel 16 \ Pixel 1 → Channel 17 ... Pixel 7 → Channel 23

Cuối cùng thu được:

[Ch0, Ch1, ..., Ch7, Ch8, ..., Ch15, Ch16, ..., Ch23]

tức 24 giá trị INT8 tại cùng một vị trí không gian (x, y).

2. Đúng thứ tự Không gian

Các Vector được xuất theo đúng thứ tự quét của Sliding Window.

Ví dụ:

Patch (0,0) → Vector tương ứng

Patch (0,1) → Vector tương ứng

Patch (0,2) → Vector tương ứng

...

Patch (25,25) → Vector tương ứng

Đối với Conv2 có 24 Output Channel, mỗi Patch tạo ra 3 Vector 64-bit:

Patch (0,0)

│

├──► Vector Group 0 → Channel 0..7

├──► Vector Group 1 → Channel 8..15

└──► Vector Group 2 → Channel 16..23

Patch (0,1)

│

├──► Vector Group 0

├──► Vector Group 1

└──► Vector Group 2

….....

Như vậy, Output Buffer vừa duy trì Channel Alignment, vừa duy trì Spatial Alignment.

5. Hình thành Feature Map hoàn chỉnh

Thông số:

| Đối với Conv1 Input = 28 × 28 × 1 Kernel = 3 × 3 Stride = 1 Padding = 0 Output = 26 × 26 × 8 Số vị trí Patch: 26 × 26 = 676 Mỗi Patch tạo ra 8 Output Pixel: 676 × 8 = 5.408 Output Pixels Do đó: 26 × 26 × 8 = 5.408 Output Pixels Với mỗi Patch tạo ra một Vector 64-bit: 676 Patches × 1 Vector/Patch = 676 Vectors Mỗi Vector chứa 8 Output Pixel: 676 Vectors × 8 Pixels = 5.408 Pixels | Đối với Conv2 Ví dụ: Input (sau khi qua Maxpooling) = 13 × 13 × 8 Kernel = 3 × 3 Stride = 1 Padding = 0 Output = 11 × 11 × 24 Số vị trí Patch: 11 × 11 = 121 Mỗi Patch cần tạo 24 Output Pixel. Do phần cứng chỉ có 8 Lanes: 24 Output Channels / 8 Lanes = 3 Groups Vì vậy mỗi Patch tạo: 3 Vectors × 64 bit Tổng số Vector: 121 Patches × 3 Groups = 363 Vectors Tổng số Output Pixel: 363 Vectors × 8 Pixels = 2.904 Pixels Đúng với: 11 × 11 × 24 = 2.904 Output Pixels |
| --- | --- |

Tóm tắt vai trò của từng khối

Sliding Window

→ Trích xuất Patch 3×3

PE Lane

→ Tính tích chập

→ Tích lũy qua X kênh

→ Bias

→ Quantization

→ ReLU + Clamp

→ Tạo 1 Output Pixel

Group Tiling

→ Tái sử dụng 8 PE Lanes

→ Xử lý Y Output Channels theo từng nhóm 8 kênh

Output Buffer

→ Thu gom 8 Output Pixel

→ Đóng gói thành Vector 64-bit

→ Duy trì đúng thứ tự Channel và Spatial

→ Chuyển dữ liệu sang tầng tiếp theo

Ý nghĩa: Với kiến trúc này, số PE vật lý được cố định ở M = 8, nhưng hệ thống vẫn có thể xử lý các lớp CNN có số Output Channel lớn hơn 8 nhờ Group Tiling. Output Buffer là điểm hội tụ giúp biến kết quả từ 8 PE Lane thành Vector 64-bit có cấu trúc, từ đó tạo ra luồng dữ liệu liên tục cho các tầng xử lý tiếp theo.

KIẾN TRÚC XỬ LÝ PE (PROCESSING ELEMENT)

1. Tổng quan kiến trúc

PE Lane là đơn vị tính toán chính của mảng xử lý, thực hiện phép tích chập 3×3 cho một kênh đầu ra tại một vị trí không gian.

Mỗi PE Lane gồm:

Đối với một vị trí Patch, PE Lane xử lý lần lượt từng kênh đầu vào. Kết quả của từng kênh được cộng dồn vào Lane Accumulator.

2. Quá trình tính toán trong PE Lane

Bước 1: Tính tích chập 3×3

Tại mỗi kênh đầu vào, PE Lane nhận:

- 9 pixel từ Patch 3×3.

- 9 trọng số tương ứng.

Có 9 bộ nhân hoạt động song song:

Pixel 0 × Weight 0

Pixel 1 × Weight 1

...

Pixel 8 × Weight 8

Sau đó, bộ cộng tổng hợp 9 kết quả thành một giá trị subacc.

Single Accumulator = Tổng của 9 phép nhân

Single Accumulator chính là kết quả tích chập 3×3 của một kênh đầu vào.

Bước 2: Tích lũy qua các kênh đầu vào

Kết quả subacc của từng kênh được cộng dồn vào Lane Accumulator 32-bit.

Ví dụ với 8 kênh đầu vào:

Kênh 0 → Lane Accumulator = SingleAccumulator_0

Kênh 1 → Lane Accumulator = Lane Accumulator + SingleAccumulator_1

Kênh 2 → Lane Accumulator = Lane Accumulator + SingleAccumulator_2

...

Kênh 7 → Lane Accumulator = Lane Accumulator + SingleAccumulator_7

Sau khi xử lý hết các kênh đầu vào, Lane Accumulator chứa toàn bộ kết quả tích chập cho một kênh đầu ra tại vị trí (x, y).

3. Hậu xử lý

Sau khi hoàn tất tích lũy, kết quả 32-bit đi qua ba bước:

3.1. Cộng Bias

acc_with_bias =Lane Accumulator + Bias

Bias chỉ được cộng một lần, sau khi đã tích lũy đủ tất cả kênh đầu vào.

3.2. Quantization

Kết quả được nhân với Multiplier và dịch phải theo Shift:

quantized = (acc_with_bias × Multiplier) >> Shift

Mục đích là đưa dữ liệu từ miền tính toán 32-bit về miền INT8.

3.3. ReLU và Clamp

Giá trị cuối cùng được giới hạn trong khoảng 0 đến 127:

- quantized < 0    → 0

- quantized > 127  → 127

- còn lại          → giữ nguyên

Kết quả là 1 Output Pixel INT8.

GIẢI THÍCH KIẾN TRÚC MẢNG 8 CHANNEL VÀ CƠ CHẾ TÍNH TOÁN CONV1 (8 KÊNH) VS CONV2 (24 KÊNH)

1. Bản chất Kiến trúc Phần cứng Vật lý

- Mảng phần cứng cố định: Hệ thống thiết kế đúng 8 Khối xử lý Channel song song (Channel 0 đến Channel 7) để tối ưu hóa diện tích chip và tài nguyên DSP/LUT trên FPGA.

- Độ rộng băng thông: Mỗi chu kỳ hoàn tất, mảng này xả đồng thời 8 điểm ảnh ngõ ra (8-bit INT8) về khối Output Buffer, tạo thành một Output Vector 64-bit (8 pixels × 8 bits).

2. Nguyên lý Xử lý Conv1 (Ngõ ra 8 Kênh) và Conv2 (Ngõ ra 24 Kênh)

Sở dĩ sơ đồ luôn thể hiện 8 Channel phần cứng nhưng vẫn tính trọn vẹn được 8 kênh (Conv1) hoặc 24 kênh (Conv2) là nhờ cơ chế tái sử dụng phần cứng theo chu kỳ thời gian.

A. Lớp Conv1 (OUT_CH = 8 Kênh) → Thực thi trong 1 Đợt (1 Group)

- Bài toán: Cần tính 8 kênh đặc trưng ngõ ra.

- Cách vận hành:

  - Số kênh cần tính bằng đúng số phần cứng vật lý: 8 / 8 = 1.

  - Tại mỗi vị trí cửa sổ trượt, mảng 8 Channel nạp bộ tham số (Weight/Bias) của 8 kênh ngõ ra và thực thi trong 1 lần duy nhất.

  - Output Buffer nhận ngay 1 Vector 64-bit, chứa đúng 8 điểm ảnh tương ứng với 8 kênh ngõ ra, và chuyển tiếp sang tầng tiếp theo.

B. Lớp Conv2 (OUT_CH = 24 Kênh) → Thực thi qua 3 Đợt Tuần tự (3 Groups)

- Bài toán: Cần tính 24 kênh đặc trưng ngõ ra, nhưng phần cứng thiết kế chỉ có 8 Channel.

- Cách vận hành:

  - Hệ thống chia 24 kênh ngõ ra thành 3 Nhóm xử lý:

Groups = 24 / 8 = 3

  - Tại cùng 1 vị trí cửa sổ trượt, mảng 8 Channel vật lý được tái sử dụng 3 lần liên tiếp:

    - Đợt 1 (Group 0): Mảng 8 Channel nạp bộ tham số của Kênh 0 → 7 → xả ra 8 điểm ảnh đầu tiên về Output Buffer.

    - Đợt 2 (Group 1): Mảng 8 Channel nạp bộ tham số của Kênh 8 → 15 → xả ra 8 điểm ảnh tiếp theo về Output Buffer.

    - Đợt 3 (Group 2): Mảng 8 Channel nạp bộ tham số của Kênh 16 → 23 → xả ra 8 điểm ảnh cuối cùng về Output Buffer.

- Kết quả: Sau 3 đợt xuất dữ liệu nối tiếp, Output Buffer thu gom trọn vẹn 24 điểm ảnh, đại diện cho độ sâu 24 kênh đặc trưng tại đúng tọa độ đó, trước khi cửa sổ trượt chuyển sang vị trí patch kế tiếp.

3. Tóm tắt so sánh

| Tiêu chí | Lớp Conv1 | Lớp Conv2 |
| --- | --- | --- |
| Số Kênh ngõ ra (OUT_CH) | 8 Kênh | 24 Kênh |
| Số phần cứng vật lý | 8 Channel song song | 8 Channel song song (Cố định) |
| Số đợt chạy (Groups = OUT_CH / 8) | 1 Đợt | 3 Đợt tuần tự |
| Dữ liệu xả về Output Buffer | 1 Vector 64-bit (8 pixels) | 3 Vector 64-bit liên tiếp (24 pixels) |
| Ưu điểm thiết kế | Xử lý tức thì | Tiết kiệm tài nguyên phần cứng so với việc mở phẳng 24 Channel vật lý |

Kết luận:

Kiến trúc này sử dụng 8 Channel vật lý cố định, nhưng có thể xử lý nhiều số lượng kênh đầu ra khác nhau nhờ cơ chế Group Tiling.

Đối với Conv1, 8 Channel vật lý xử lý toàn bộ 8 kênh đầu ra trong 1 Group.

Đối với Conv2, cùng 8 Channel vật lý được tái sử dụng 3 lần để lần lượt xử lý 24 kênh đầu ra trong 3 Group.

Do đó, kiến trúc đạt được sự cân bằng giữa khả năng song song hóa, tài nguyên phần cứng và khả năng mở rộng số lượng kênh của mạng CNN.

LUỒNG HOẠT ĐỘNG (DATA FLOW) CỦA KHỐI BRAM

Luồng vận hành của khối Weight & Parameter BRAM được chia thành 2 giai đoạn chính:

[File .mem] → (1. Pha Nạp/Ghi) → [4 Mảng BRAM] → (2. Pha Trích/Đọc)

→ [8 PE Lanes]

Pha 1: Nạp tham số vào BRAM (Write / Initialization Phase)

Giai đoạn này chỉ thực hiện 1 lần duy nhất trước khi bắt đầu nhận khung ảnh (Inference).

1. Nhận dữ liệu cấu hình

Khối nạp nhận chuỗi dữ liệu trọng số và hệ số từ file .mem thông qua cổng Weight & Parameter Loading Port.

2. Giải mã địa chỉ ghi (Write Decoder)

Tín hiệu weight_param_sel (2 bit) xác định loại tham số cần ghi:

- 00: Ghi vào Kernel BRAM (INT8)

- 01: Ghi vào Bias BRAM (INT32)

- 10: Ghi vào Multiplier BRAM (INT32)

- 11: Ghi vào Shift BRAM (INT8)

Tín hiệu weight_offset (19 bit) xác định vị trí ô nhớ cụ thể.

Tín hiệu weight_we bật mức cao (1) để thực hiện ghi weight_data (32 bit) vào BRAM.

Toàn bộ bộ trọng số và các hệ số được giữ cố định trong 4 vùng RAM nội bộ trong suốt quá trình xử lý khung ảnh.

Pha 2: Trích chọn và cấp dữ liệu cho 8 PE Lanes (Read / Inference Phase)

Giai đoạn này diễn ra liên tục theo chu kỳ clock trong quá trình tính toán tích chập.

1. Trích chọn theo Nhóm Kênh (Group Bank Selector)

Bộ điều khiển FSM cấp:

- group_idx: Chọn nhóm 8 kênh ngõ ra.

- cin_idx: Chọn kênh ngõ vào hiện tại.

Mạch Mux tự động giải mã các chỉ số này và trích xuất đúng tập tham số tương ứng cho 8 PE Lanes thông qua khối Output Signals to 8 PE Lanes.

2. Cấp dữ liệu cho mảng 8 PE Lanes

Đường Kernel

Cấp đồng thời: 8 × 9 bytes = 72 bytes

trọng số của các Kernel 3 × 3 vào các bộ MAC từ Channel 0 đến Channel 7.

Mỗi Channel nhận một Kernel 3 × 3 tương ứng để thực hiện phép tích chập 2D.

Đường Bias, Mult và Shift

Cấp song song:

- 8 × 32-bit Bias

- 8 × 32-bit Multiplier

- 8 × 8-bit Shift

vào các khối Bias, Quant & ReLU từ Channel 0 đến Channel 7.

Các tham số này phục vụ cho:

Bias → Quantization → ReLU

3. Chuyển nhóm (Group Transition)

Khi hoàn tất tính toán cho nhóm kênh hiện tại, FSM tăng group_idx.

BRAM sau đó chuyển sang bộ tham số của nhóm tiếp theo và cấp chúng cho 8 PE Lanes trong các chu kỳ tiếp theo.

Nhờ đó, cùng một mảng 8 PE Lanes vật lý có thể lần lượt xử lý nhiều nhóm kênh đầu ra khác nhau mà không cần nhân bản thêm phần cứng tính toán.

Kiến trúc BRAM vận hành qua 2 pha:

- Pha Nạp (Write Phase) sử dụng bộ giải mã Write Decoder để phân loại dữ liệu từ file .mem dựa trên tín hiệu weight_param_sel và ghi vào 4 vùng RAM độc lập gồm Kernel, Bias, Mult và Shift.

- Pha Cấp Dữ Liệu (Read Phase) sử dụng mạch Mux trích chọn theo các chỉ số group_idx và cin_idx để xuất đồng thời 72 bytes trọng số cho 8 khối MAC, cùng các hệ số Bias, Multiplier và Shift cho 8 khối Hậu xử lý (Bias, Quant & ReLU) của mảng 8 PE Lanes vật lý.

Cơ chế này cho phép tái sử dụng cùng một mảng PE cho nhiều nhóm kênh đầu ra, đồng thời duy trì nguyên lý Weight-Stationary trong quá trình xử lý."

MÔ-ĐUN GIẢM KÍCH THƯỚC TENSOR (MAX POOLING 2x2)

1. Vai trò và mục tiêu thiết kế

Khối Max Pooling 2x2 (Stride 2) đóng vai trò giảm kích thước không gian (chiều rộng và chiều cao) của đầu ra đặc trưng sau tầng Tích chập xuống một nửa, giúp giảm khối lượng tính toán cho các tầng phía sau nhưng vẫn giữ lại các đặc trưng quan trọng nhất (giá trị điểm ảnh lớn nhất).

Tóm tắt đặc tính vận hành:

- Phương pháp quét: Quét cửa sổ 2x2, bước nhảy bằng 2.

- Chế độ nhận dữ liệu: Nhận điểm ảnh theo dạng luồng (Pixel-by-Pixel) nối tiếp từ trái sang phải, từ trên xuống dưới.

- Xử lý song song: Xử lý đồng thời trên tất cả các kênh ngõ ra tại cùng một thời điểm.

- Tự động xử lý ma trận lẻ: Cắt bỏ hàng/cột dư thừa ở mép ngoài cùng nếu ma trận đầu vào có kích thước lẻ (ví dụ: 11x11 → 5x5).

2. Nguyên lý line buffer

Do dữ liệu điểm ảnh đi vào theo từng chu kỳ xung nhịp (mỗi nhịp 1 điểm ảnh của 1 hàng), hệ thống không thể có ngay lập tức cả 4 điểm ảnh trong cửa sổ 2x2 cùng lúc. Để giải quyết vấn đề này mà không cần lưu toàn bộ bức ảnh, khối sử dụng Line Buffer.

Bộ nhớ trung gian yêu cầu:

- Khối chỉ cần một bộ nhớ đệm trung gian có độ dài bằng một nửa chiều rộng ma trận ngõ ra (chiều rộng / 2).

- Thanh đệm này đóng vai trò lưu tạm thời giá trị lớn nhất tạm thời của hàng trên để chờ hàng dưới đi tới.

3. Quy trình xử lý chọn giá trị lớn nhất tại 4 vị trí

Một cửa sổ trượt 2x2 gồm 4 vị trí điểm ảnh. Khối xác định vị trí hiện tại dựa vào việc tọa độ Hàng và Cột là Số chẵn hay Số lẻ:

| Vị trí điểm ảnh | Tọa độ | Thao tác vận hành của Mạch |
| --- | --- | --- |
| Trái - Trên | (0, 0) | Lưu khởi tạo: Ghi trực tiếp giá trị điểm ảnh này vào vị trí tương ứng trên bộ nhớ đệm. |
| Phải - Trên | (0, 1) | So sánh dọc theo hàng: So sánh điểm ảnh hiện tại với giá trị đang lưu trong bộ nhớ đệm. Điểm ảnh nào lớn hơn sẽ được giữ lại trong bộ nhớ đệm. |
| Trái - Dưới | (1, 0) | Khi luồng dữ liệu xuống hàng dưới, lấy điểm ảnh hiện tại so sánh tiếp với giá trị lớn nhất của 2 điểm ảnh hàng trên (đang chờ sẵn trong bộ nhớ đệm) và cập nhật lại bộ nhớ đệm. |
| Phải - Dưới | (1, 1) | Chốt kết quả: Lấy điểm ảnh cuối cùng so sánh với giá trị trong bộ nhớ đệm. Kết quả lớn nhất trong 4 điểm được xuất ra ngoài, đồng thời bật xung báo dữ liệu hợp lệ (Valid Output) trong đúng 1 nhịp clock. |

4. Nguyên lý xử lý dữ liệu có kích thước lẻ

Trong các kiến trúc CNN, kích thước Feature Map đầu ra sau tầng Tích chập đôi khi là một số lẻ. Khối được thiết kế để tự động xử lý chuẩn xác bằng cơ chế bỏ biên lẻ:

- Chiều rộng hợp lệ: lấy phần nguyên của Chiều rộng / 2 rồi nhân 2.

- Chiều cao hợp lệ: lấy phần nguyên của Chiều cao / 2 rồi nhân 2.

- Nguyên lý loại bỏ:

  - Bộ đếm trong khối liên tục theo dõi vị trí điểm ảnh đang trôi vào.

  - Nếu điểm ảnh rơi vào Cột dư hoặc Hàng dư, mạch logic sẽ ngắt hoàn toàn tín hiệu ghi.

  - Điểm ảnh đó không được đưa vào bộ nhớ đệm.

  - Nhờ đó, kích thước ngõ ra luôn đúng bằng phép chia nguyên: 11 / 2 = 5.

5. Ví dụ hoạt động thông qua output của lớp Convolution

A. Sau Tầng Conv1 (Đầu vào cho khối Maxpool là 26x26, 8 Kênh)

- Luồng dữ liệu 26x26 điểm ảnh từ Conv1 chảy tuần tự vào khối.

- Thanh đệm dòng lưu 13 giá trị trung gian cho từng kênh.

- Cứ sau mỗi 4 điểm ảnh thuộc cửa sổ 2x2, khối phát 1 xung dữ liệu hợp lệ (Valid Output).

- Kết quả ngõ ra: Ma trận 13x13 điểm ảnh (diện tích giảm đi 4 lần).

B. Sau Tầng Conv2 (Đầu vào 11x11, 24 Kênh)

- Luồng dữ liệu 11x11 chảy vào khối.

- Bộ đếm tọa độ phát hiện các điểm ảnh nằm ở Cột 11 hoặc Hàng 11 → Bỏ qua không xử lý.

- Khối chỉ gom các cửa sổ 2x2 nằm trong phạm vi ma trận 10x10.

- Kết quả ngõ ra: Ma trận 5x5 điểm ảnh hoàn chỉnh, đảm bảo đồng bộ hoàn toàn với thuật toán trên phần mềm.

6. Ưu điểm kỹ thuật của thiết kế

- Tiết kiệm tài nguyên tối đa: Thay vì phải lưu toàn bộ khung ảnh 26x26 điểm ảnh vào BRAM, phần cứng chỉ cần một dãy thanh ghi đệm gồm 13 điểm ảnh, giảm đáng kể tài nguyên bộ nhớ lưu trữ.

- Xử lý dạng Pipeline liền mạch: Dữ liệu chắt lọc cực đại được đẩy sang tầng tiếp theo như khối Flatten hoặc Fully Connected ngay trong lúc bức ảnh vẫn đang được quét, giúp duy trì luồng dữ liệu liên tục.

FLATTEN ENGINE

1. Mục tiêu và kiến trúc

Khối Flatten chuyển Feature Map 3D từ Pool2 thành chuỗi dữ liệu 1D để cấp cho FC1.

Trong kiến trúc này, không sử dụng flatten.v riêng. Chức năng Flatten được tích hợp trực tiếp trong bộ đệm của fc_stream.

Với đầu vào Pool2 có kích thước: 5×5×24=600 INT8

mỗi chu kỳ, Pool2 cung cấp đồng thời 24 giá trị INT8, sau đó fc_stream tổ chức lại thành chuỗi 600 phần tử 1D.

2. Tổ chức bộ nhớ

Bộ đệm được chia thành 24 ngân hàng độc lập:

Mỗi bank có 25 ô nhớ, tương ứng với 25 vị trí của Feature Map 5x5.

Cách tổ chức này cho phép ghi 24 kênh song song và đọc dữ liệu tuần tự theo thứ tự Flatten.

3. Nguyên lý Trải phẳng và Trích xuất Dữ liệu

Khối Flatten thực hiện việc trải phẳng ma trận 3D (5×5×24) thành dòng dữ liệu 1D gồm 600 phần tử INT8 liên tục theo nguyên lý: Quét cạn toàn bộ không gian của từng kênh trước khi chuyển sang kênh tiếp theo.

- Thứ tự trích xuất:

  - Kênh 0: Đọc lần lượt từ Vị trí 0 đến Vị trí 24 (thu được 25 điểm ảnh đầu tiên).

  - Kênh 1: Đọc lần lượt từ Vị trí 0 đến Vị trí 24 (thu được 25 điểm ảnh tiếp theo).

  - ...

  - Kênh 23: Đọc lần lượt từ Vị trí 0 đến Vị trí 24 (hoàn tất 25 điểm ảnh cuối cùng).

- Kết quả: Tạo ra chuỗi 600 điểm ảnh chuẩn 1D [Kênh 0, Kênh 1, ..., Kênh 23] truyền trực tiếp vào mảng 8-MAC của tầng FC1 mà không cần bộ đệm trung gian làm trễ luồng xử lý.

2. Mạch Quản lý Địa chỉ Phần cứng

Trong thiết kế vi mạch (FPGA/ASIC), việc thực hiện các phép toán chia (/) hoặc chia lấy dư (%) để tính địa chỉ từ chỉ số mảng sẽ tiêu tốn rất nhiều tài nguyên phần cứng và tạo ra độ trễ lớn trên đường thời gian (Critical Path).

Để giải quyết vấn đề này, hệ thống áp dụng Cơ chế Bộ đếm Tuần tự Kép:

- Bộ đếm Chọn Kênh: Chạy từ 0→23 để định vị Ngân hàng bộ nhớ đang được trích xuất.

- Bộ đếm Chọn Vị trí: Chạy từ 0→24 để định vị điểm ảnh trong kênh đó.

Bộ đếm vị trí sẽ chạy tuần tự từ 0→24. Khi quét hết 25 điểm ảnh của một kênh, nó tự động reset về 0, đồng thời kích hoạt bộ đếm kênh tăng thêm 1 để nhảy sang ngân hàng RAM tiếp theo. Cơ chế này giúp việc ánh xạ địa chỉ 3D sang 1D hoàn toàn dùng các bộ cộng đơn giản, tối ưu tối đa tần số hoạt động của chip.

3. Ưu điểm Kiến trúc Cốt lõi

- Ghi dữ liệu song song cực nhanh: Bằng cách mở rộng băng thông đầu vào (24 kênh cùng lúc), toàn bộ 600 dữ liệu đặc trưng được nạp trọn vẹn vào RAM chỉ trong 25 chu kỳ clock (600/24).

- Tối ưu hóa tần số xung nhịp: Loại bỏ hoàn toàn mạch chia địa chỉ phức tạp, giúp phần cứng đạt thời gian đáp ứng cực ngắn.

- Cấp dữ liệu liền mạch (Zero-Latency Streaming): Dữ liệu sau khi trải phẳng được đẩy ngay lập tức sang mảng 8-MAC, giúp tầng FC1 tính toán liên tục mà không chịu chu kỳ chờ dữ liệu (Bubble Cycle).

TỔNG QUAN NGUYÊN LÝ KHỐI FULLY CONNECTED (FC ENGINE)

1. Vai trò của khối Fully Connected trong mạng CNN

Sau khi các tầng Tích chập (Conv1, Conv2) và Max Pooling trích xuất được các bức ảnh đặc trưng (Feature Maps), khối Fully Connected đóng vai trò Phân loại (Classification Engine):

- Đầu vào: Nhận 25 vị trí không gian x 24 kênh đặc trưng từ Pool2 = 600 giá trị kích hoạt INT8 (sau bước Flatten).

- Quá trình tính toán: Trải qua 3 tầng liên tiếp:

  - FC1: Mở rộng và tổng hợp đặc trưng từ 600→120 nơ-ron (kèm Lượng tử hóa, ReLU, Clamp).

  - FC2: Trích xuất đặc trưng sâu hơn từ 120→84 nơ-ron (kèm Lượng tử hóa, ReLU, Clamp).

  - FC3: Ánh xạ ra 84→47 nơ-ron ngõ ra (đại diện cho 47 lớp nhãn EMNIST, giữ dạng điểm thô int32 Logits, không Lượng tử hóa/ReLU để tránh mất mát độ phân giải).

- Đầu ra: Mạch Argmax tìm ra nhãn lớp có điểm số (Logit) cao nhất để xuất nhãn dự đoán.

FC sử dụng Kiến trúc Tái sử dụng Mảng MAC phân chia (Shared, Banked 8-MAC Engine).

Các đặc tính kỹ thuật cốt lõi:

- Dùng chung 8 MAC Lanes vật lý (MAC_LANES = 8):

  - Cả 3 tầng FC1, FC2, FC3 đều dùng chung đúng 8 nhân nhân - cộng (MAC) phần cứng.

  - Tại mỗi nhịp clock, 1 giá trị đầu vào (Activation) được phát đồng thời tới 8 nơ-ron ngõ ra song song.

- Đóng gói Weight trong BRAM

Các Weight được đóng gói có độ rộng 64-bit: 64 bit=8×8 bit

Mỗi lần đọc BRAM có thể cung cấp đồng thời 8 Weight INT8 cho 8 MAC Lanes.

Điều này giúp giảm số lần truy cập bộ nhớ và phù hợp trực tiếp với độ rộng của mảng MAC.

- Bộ nhớ thu gom Activation

- Pool2 cung cấp dữ liệu theo dạng streaming: 24 channels/position

và có tổng cộng: 5×5=25 vị trí

Do đó: 25×24=600 giá trị INT8 được thu gom vào bộ nhớ nội bộ trước khi bắt đầu FC1.

- Bộ nhớ được tổ chức thành 24 bank, giúp duy trì thứ tự dữ liệu Flatten mà không cần thực hiện các phép chia hoặc modulo trong đường dữ liệu chính.

- Bộ Lượng tử hóa dùng chung (Shared Pipelined Requantizer):

  - Khối FC1 và FC2 dùng chung 1 bộ nhân-dịch bit 32×32 dạng Pipeline để đưa tổng tích lũy INT32 về lại INT8 (0,127).

- Argmax tích hợp luồng (Streaming Argmax):

- Đối với FC3, kết quả của từng neuron được đưa trực tiếp vào khối Argmax, mạch Argmax so sánh trực tiếp điểm số Logit đến đó để tìm Class Max, không tốn BRAM lưu trữ trung gian.

| Thông số | Tầng FC1 | Tầng FC2 | Tầng FC3 |
| --- | --- | --- | --- |
| Số ngõ vào (IN) | 600 | 120 | 84 |
| Số ngõ ra (OUT) | 120 | 84 | 47 |
| Số nhóm 8-MAC (OUT/8) | 15 nhóm | 11 nhóm | 6 nhóm |
| Trở về dạng Dữ liệu | INT8 (Sau Quantization & ReLU) | INT8 (Sau Quantization & ReLU) | INT32 Logits (Unquantized) |
| Đích đến | Lưu RAM làm đầu vào FC2 | Lưu RAM làm đầu vào FC3 | Đưa trực tiếp vào mạch Argmax |

FC STREAM (DETAIL)

- Luồng Kích hoạt (Activation Broadcast - Đường xanh lá): Mỗi nhịp clock, 1 điểm ảnh 8-bit từ bộ đệm Flatten được phát đồng thời tới cả 8 MAC Lanes vật lý.

- Luồng Trọng số (Packed Weights Unpacking - Đường xanh dương): Từ nhớ 64-bit đọc từ BRAM được tách thành 8 trọng số INT8 (W0…W7) cấp riêng cho từng Lane.

- Tích lũy nội bộ: Phép nhân tại mỗi Lane được cộng dồn phản hồi nối tiếp qua Nin chu kỳ clock (600 nhịp cho FC1, 120 nhịp cho FC2, 84 nhịp cho FC3) để hoàn tất tổng 32-bit cho 8 nơ-ron ngõ ra.

- Phân nhánh Hậu xử lý (Output Routing - Đường màu cam):

- Nhánh FC1 & FC2: Dữ liệu 32-bit đi qua bộ Lượng tử hóa dạng Pipeline (Pipelined Requantizer bao gồm Cộng Bias, Nhân Scale, Dịch bit, ReLU và Saturation) để đưa về dạng INT8 lưu vào RAM kích hoạt.

- Nhánh FC3 (Tầng ngõ ra & Phân loại Argmax):

- Dữ liệu điểm số thô 32-bit (Raw Logits) từ bộ tích lũy ngõ ra được xả ra và xử lý song song trong cùng một nhịp clock:

- Đưa trực tiếp vào bộ nhớ fc3_logits RAM để lưu giữ toàn bộ điểm số 32-bit ngõ ra.

- Đồng thời truyền thẳng vào mạch Streaming Argmax Unit thực hiện so sánh lớn hơn để chốt và xuất ra mã lớp dự đoán cuối cùng Predicted Class ID.

1. Tổng quan Kiến trúc

Khối FC Stream Engine được thiết kế theo cơ chế Tái sử dụng Phần cứng (Hardware Sharing / Time-Multiplexing). Chỉ sử dụng duy nhất 1 mảng 8 MAC Lanes vật lý để tính toán toàn bộ 3 tầng phân loại (FC1, FC2, FC3) thông qua cấu trúc điều khiển vòng lặp phân cấp.

2. Luồng nạp Dữ liệu Đầu vào

- Phát rộng Kích hoạt (Activation Broadcast - Đường xanh lá):

  - Mỗi nhịp clock, 1 điểm ảnh kích hoạt INT8 từ khối Activation Memory Source (được chọn qua MUX giữa Flatten RAM, FC1 RAM, hoặc FC2 RAM) được Broadcast đồng thời tới cả 8 MAC Lanes.

- Tách Trọng số Đóng gói (Packed Weight Unpacking - Đường xanh dương):

  - Khối Packed Weights BRAM xả ra từ nhớ 64-bit (64-bit Word = 8xINT8), mạch phần cứng tự động phân tách thành 8 đường bus 8-bit riêng biệt (W0…W7) cấp song song cho 8 Lanes.

3. Lõi Tính toán Mảng 8-MAC & Tích lũy Nội bộ

Bên trong mỗi MAC Lane i (i=0…7):

- Khởi tạo Bias: Trước khi bắt đầu vòng lặp MAC, giá trị Bias của nhóm g được nạp trực tiếp làm giá trị khởi tạo ban đầu cho thanh ghi tích lũy.

- Phép nhân & Tích dồn nối tiếp (⊕ acc):

  - Bộ nhân (⊗) tính tích số giữa Activation chung và W[i] riêng.

  - Kết quả được cộng dồn phản hồi nối tiếp qua Nin chu kỳ clock (600 nhịp cho FC1, 120 nhịp cho FC2, 84 nhịp cho FC3).

- Thanh ghi Ngõ ra (8 x Accumulator Registers INT32): Sau Nin nhịp, mảng chốt trọn vẹn 8 tổng tích dồn 32-bit của 8 nơ-ron ngõ ra trong nhóm.

4. Phân nhánh Hậu xử lý Ngõ ra

Dữ liệu 32-bit từ bộ tích lũy được điều hướng theo 2 nhánh phần cứng độc lập (đường màu cam):

- Nhánh FC1 & FC2 (Tầng trung gian):

  - Đưa qua Pipelined Requantizer thực hiện 3 bước: Nhân Scale (Scale Mult) → Dịch bit & ReLU (Shift & ReLU) → Kẹp dải saturation (Saturation INT8).

  - Dữ liệu 8-bit thu được ghi vào FC Activation Memory (RAM), sau đó theo đường màu hồng Feedback for FC2 & FC3 quay lại ô nguồn làm ngõ vào cho tầng kế tiếp.

- Nhánh FC3 (Tầng phân loại cuối):

  - Điểm thô 32-bit (Raw Logits) được xả ra và xử lý song song trong cùng 1 nhịp clock:

    - Ghi lưu trữ trực tiếp vào FC3 LOGITS RAM (Raw Logits).

    - Đưa thẳng đồng thời vào Streaming Argmax Unit thực hiện so sánh lớn hơn ngặt (Strict '>' CMP) để chốt mã lớp dự đoán cuối cùng Predicted Class ID (6-bit).

5. Cơ chế Vòng lặp

Vòng lặp Nhóm (FC GROUP LOOP - Viền nét đứt ngoài cùng):

Mảng 8-MAC được vận hành cuốn chiếu qua G nhóm nơ-ron ngõ ra (g=0…G-1):

- FC1 (600→120): 120/8=15 Groups.

- FC2 (120→84): 84/8=11 Groups.

- FC3 (84→47): 47/8=6 Groups.

- Vòng lặp Tầng (Layer Feedback - Đường màu hồng):

Liên kết chuỗi thực thi tuần tự FC1⟶FC2⟶FC3 trên cùng một khối phần cứng vật lý.

BẢNG TÓM TẮT

| Cấp độ | Tên vòng lặp / Khối | Phạm vi / Số chu kỳ | Chức năng chính |
| --- | --- | --- | --- |
| Lõi | Nin Feedback Loop | 600 (FC1) / 120 (FC2) / 84 (FC3) cycles | Tích dồn chuỗi 1D cho 8 nơ-ron song song. |
| Nhóm | FC GROUP LOOP (g) | 15 (FC1) / 11 (FC2) / 6 (FC3) groups | Tái sử dụng mảng 8-MAC để quét đủ toàn bộ nơ-ron ngõ ra. |
| Tầng | Feedback Loop | FC1⟶FC2⟶FC3 | Phản hồi dữ liệu RAM làm ngõ vào cho tầng kế tiếp. |